ĐẠI HỌC PHENIKAA

TRƯỜNG KỸ THUẬT PHENIKAA

BÁO CÁO

KẾT THÚC HỌC PHẦN

Tên học phần: Kỹ thuật vi xử lý và vi điều khiển

Học kỳ: II – Năm học: 2026 - 2027

Nhóm sinh viên thực hiện:

- Sinh viên: Trương Hải Minh

Mã sinh viên: 24100706

Lớp: K18-TKVMBD1

- Sinh viên:

Mã sinh viên:

Lớp:

GVHD: ThS. Phạm Quang Vượng

Khoa: Điện – Điện tử

HÀ NỘI, NĂM 2026

Chương 1: Tổng quan về tên đề tài	4

1.1.	Giới thiệu về đề tài	4

1.2.	Phân tích yêu cầu bài toán	4

1.3.	Phân tích giải pháp thực hiện	4

1.4.	Mô tả hệ thống	4

CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ HỆ THỐNG	5

2.1.	Thiết kế sơ đồ khối	5

2.2.	Thiết kế sơ đồ nguyên lý	5

2.2.1.	Mạch dao động và reset	5

2.2.2.	Khối nhập liệu	6

2.2.3.	Khối đầu ra	7

2.2.4.	Phân tích nguyên lý hoạt động tổng quát	8

2.2.5.	Tính toán và lựa chọn linh kiện	9

2.3.	Thiết kế PCB layout và chế tạo PCB	10

2.4.	Thiết kế giải thuật	10

2.4.1.	Mô tả các trạng thái hệ thống (State Machine Description)	10

2.4.2.	Kịch bản Kiểm thử Hệ thống thực tế (Hardware Testbench)	13

CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ THỰC HIỆN VÀ KẾT LUẬN	15

3.1. Kết quả thực hiện	15

3.1.1. Lập trình hệ thống	15

3.1.2. Kết quả mô phỏng	15

3.1.3. Kết quả thực nghiệm	15

3.2. Kết luận và hướng phát triển	15

TÀI LIỆU THAM KHẢO	16

# Chương 1: Tổng quan về tên đề tài

  - Giới thiệu về đề tài

Trong những năm gần đây, nhu cầu về các hệ thống an ninh thông minh ngày càng tăng cao. Khóa cửa bằng mật mã là một giải pháp hiện đại thay thế cho khóa cơ học truyền thống, mang lại tính an toàn cao hơn, dễ sử dụng và có khả năng chống đột nhập hiệu quả.

Đề tài tập trung vào việc thiết kế và lập trình một hệ thống khóa cửa điện tử sử dụng vi điều khiển PIC16F887. Người dùng nhập mật khẩu 4 chữ số qua bàn phím ma trận 4×4. Khi nhập đúng mật khẩu, servo motor sẽ mở khóa. Hệ thống có âm thanh phản hồi, LED báo trạng thái và cơ chế báo động khi nhập sai quá nhiều lần.

  - Phân tích yêu cầu bài toán

Các yêu cầu chính của đề tài bao gồm:

- Hỗ trợ nhập mật khẩu 4 chữ số qua bàn phím ma trận 3x4.

- Mở khóa (servo motor quay 90°) khi nhập đúng mật khẩu.

- Có âm thanh và LED phản hồi cho từng thao tác (nhập đúng, sai, backspace, submit).

- Tự động khóa lại sau 15 giây nếu không có thao tác (có nhắc nhở bằng âm thanh ở giây thứ 12).

- Kích hoạt chế độ báo động (buzzer kêu lớn + LED đỏ nháy) sau 3 lần nhập sai mật khẩu.

- Có nút emergency reset để đưa hệ thống về trạng thái ban đầu từ bất kỳ trạng thái nào.

- Có cơ chế timeout khi đang nhập mật khẩu (5 giây).

  - Phân tích giải pháp thực hiện

Để thực hiện đề tài, nhóm đã chọn giải pháp sau:

- Sử dụng vi điều khiển PIC16F887 làm trung tâm xử lý.

- Thiết kế hệ thống theo mô hình Finite State Machine (FSM) với 4 trạng thái chính: STATE_IDLE,  STATE_TYPING,  STATE_UNLOCKED,  STATE_ALARM.

- Áp dụng kỹ thuật lập trình trừu tượng (high-level functions) để code rõ ràng, dễ bảo trì và dễ mở rộng.

- Sử dụng hàm do_action() làm lớp trừu tượng duy nhất điều khiển phần cứng (buzzer, servo, LED).

- Xử lý phím nhấn bằng kỹ thuật edge detection (không blocking).

- Quản lý thời gian bằng bộ đếm inactivity_timer cập nhật mỗi 10 ms.

Giải pháp này đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, phản hồi nhanh và dễ dàng phát triển thêm các tính năng sau này.

  - Mô tả hệ thống

Hệ thống gồm các khối chính sau:

- Khối nhập liệu: Bàn phím ma trận 3×4.

- Khối xử lý trung tâm: Vi điều khiển PIC16F887.

- Khối đầu ra: Servo motor (điều khiển chốt khóa), Buzzer (âm thanh phản hồi), LED xanh/đỏ (báo trạng thái).

- Khối ngắt: Nút emergency reset (kết nối với ngắt ngoài INT_EXT).

Hệ thống hoạt động theo nguyên tắc Finite State Machine: tại mỗi thời điểm chỉ tồn tại một trạng thái. Việc chuyển trạng thái được quyết định bởi các sự kiện (phím nhấn, timeout, số lần nhập sai).

# CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ HỆ THỐNG

  - Thiết kế sơ đồ khối

Hình 2.1: Sơ đồ khối hệ thống khóa của bằng mật mã

Hệ thống được chia thành ba khối chính: Khối nhập liệu (Input), Khối xử lý trung tâm (Processor) và Khối đầu ra (Output).

- Khối nhập liệu: Bao gồm bàn phím ma trận 3×4 (Matrix Keypad) dùng để nhập mật khẩu 4 chữ số và nút Emergency Reset kết nối với ngắt ngoài (External Interrupt) của vi điều khiển.

- Khối xử lý trung tâm: Vi điều khiển PIC16F887 đóng vai trò là bộ não của hệ thống. Tại đây thực hiện toàn bộ logic điều khiển theo mô hình Finite State Machine (FSM), xử lý phím nhấn bằng kỹ thuật Edge Detection, kiểm tra mật khẩu, quản lý thời gian timeout và quyết định chuyển trạng thái.

- Khối đầu ra: Gồm servo motor điều khiển chốt khóa, buzzer phát âm thanh phản hồi và hai LED (xanh và đỏ) báo trạng thái hệ thống.

Mối quan hệ giữa các khối được thể hiện rõ ràng qua các mũi tên: dữ liệu từ bàn phím và nút reset được đưa vào PIC16F887 để xử lý, sau đó vi điều khiển đưa ra các lệnh điều khiển servo, buzzer và LED.

Sơ đồ khối này thể hiện rõ cấu trúc phân tầng và hướng luồng dữ liệu của hệ thống, giúp dễ dàng phân tích, thiết kế và mở rộng sau này.

  - Thiết kế sơ đồ nguyên lý

Vi điều khiển PIC16F887 (U1) là khối trung tâm của toàn bộ hệ thống. Sơ đồ được thiết kế nhằm đảm bảo tính ổn định, dễ lắp ráp, dễ mở rộng và tối ưu cho việc lập trình theo mô hình Finite State Machine.

Hình 2.2: Sơ đồ nguyên lý hệ thống khóa của bằng mật mã

    - Mạch dao động và reset

Hệ thống sử dụng thạch anh X1 tần số 20 MHz làm nguồn clock chính cho vi điều khiển. Hai tụ dao động C1 và C2 (mỗi tụ có giá trị 33 pF) được nối song song với thạch anh để tạo dao động ổn định. Giá trị tụ 33 pF là giá trị tiêu chuẩn theo datasheet của PIC16F887, giúp đảm bảo tần số dao động chính xác và khởi động nhanh.

Chân MCLR (RE3 - pin 1) được kéo lên mức cao qua điện trở R1 (1k) để đảm bảo mức logic hoạt động ổn định và thực hiện chức năng Reset toàn bộ hệ thống khi cần thiết.

    - Khối nhập liệu

      - Bàn phím ma trận (matrix keypad):

Bàn phím ma trận 4×4 được thiết kế theo nguyên lý ma trận với 4 cột và 4 hàng , tạo thành tổng cộng 16 phím. Thay vì dùng 16 chân riêng biệt, bàn phím chỉ sử dụng 8 chân I/O (4 chân cột + 4 chân hàng), giúp tiết kiệm chân của vi điều khiển.

Trong sơ đồ nguyên lý, bàn phím được kết nối trực tiếp với cổng PORTD của PIC16F887 (RD0  RD7), trong đó:

- Sơ đồ kết nối thực tế:

- 4 Hàng : Các chân RD0, RD1, RD2, RD3 được cấu hình là đầu ra (Output). Đây là các chân phát tín hiệu quét từ vi điều khiển đến bàn phím.

- 4 Cột : Các chân RD4, RD5, RD6, RD7 được cấu hình là đầu vào (Input). Theo sơ đồ nguyên lý, các chân này được nối với các điện trở kéo xuống (pull-down) R3, R4, R5 có giá trị 1kΩ để duy trì mức logic 0 khi không có phím nhấn.

- Nguyên lý quét phím (Hàm scan_matrix()):

- Vi điều khiển thực hiện quét theo từng cột bằng cách lần lượt đưa các chân RD0 → RD3 lên mức cao (Logic 1).

- Tại mỗi thời điểm quét cột, vi điều khiển sẽ đọc trạng thái của 4 hàng (RD4 → RD7).

- Khi người dùng nhấn một phím, mạch giữa cột tương ứng và hàng tương ứng sẽ được nối tắt, đưa mức logic cao từ cột vào chân hàng của vi điều khiển.

- Dựa trên tổ hợp hàng đang quét và cột đang ở mức cao, hệ thống xác định chính xác giá trị phím (ví dụ: '0'-'9', '*', '#').

- Xử lý chống dội và lặp phím (Edge Detection):

- Để đảm bảo tính ổn định, mã nguồn sử dụng kỹ thuật phát hiện cạnh (Edge Detection): key_pressed = (key != 0 && last_key == 0).

- Kỹ thuật này giúp hệ thống chỉ ghi nhận lệnh một lần duy nhất cho mỗi lần nhấn, tránh hiện tượng lặp phím do tốc độ xử lý của vi điều khiển quá nhanh so với thao tác tay người.

      - Nút Emergency Reset:

Nút này không làm chip ngừng hoạt động mà chỉ can thiệp vào logic của chương trình để hủy bỏ ngay lập tức các trạng thái nguy hiểm hoặc sai sót (như trạng thái báo động STATE_ALARM hoặc quá trình nhập sai mã) và đưa hệ thống về trạng thái chờ an toàn STATE_IDLE. Nhờ sử dụng ngắt ưu tiên, nó cho phép người dùng giành lại quyền kiểm soát hệ thống một cách tức thời mà không cần phải chờ đợi vi điều khiển khởi động lại toàn bộ phần cứng, giúp duy trì tính liên tục và ổn định cho các thiết lập cấu hình đã thực hiện trước đó

  - Kết nối phần cứng:

  - Nút nhấn được kết nối với chân RB0/INT (chân số 33) của vi điều khiển PIC16F887.

  - Cơ chế Pull-up: Chân này được kéo lên mức điện áp cao (VCC) thông qua điện trở R1 (1kΩ).

  - Thao tác: Khi nút được nhấn, chân RB0 sẽ bị nối xuống đất (GND), tạo ra một sự thay đổi mức logic (cạnh xuống hoặc cạnh lên tùy vào cấu hình phần mềm).

  - Cơ chế hoạt động trong phần mềm:

  - Trong mã nguồn, chân này được cấu hình làm ngắt ngoài với chỉ dẫn #int_ext và kích hoạt theo cạnh lên L_TO_H (tín hiệu chuyển từ mức thấp sang mức cao khi nhả nút).

  - Sử dụng ngắt giúp vi điều khiển phản hồi ngay lập tức (Real-time) mà không cần phải chờ đợi vòng lặp while(TRUE) thực hiện xong các tác vụ khác như quét phím hay delay âm thanh.

  - Chức năng của hàm ngắt ext_isr():

  - Khi nút được nhấn, chương trình sẽ tạm dừng tác vụ hiện tại và thực hiện các lệnh trong hàm ngắt:

  - Xóa dữ liệu: Đưa biến wrong_attempts (số lần nhập sai) về 0.

  - Chuyển trạng thái: Gọi hàm go_to_idle() để đưa hệ thống về trạng thái chờ (STATE_IDLE), khóa servo motor và tắt các đèn báo động.

  - Phản hồi: Nháy LED xanh trong 300ms và phát âm thanh ACTION_READY_BEEP để thông báo hệ thống đã sẵn hoạt động lại từ đầu.

    - Khối đầu ra

Khối đầu ra là nơi thực hiện các lệnh điều khiển từ vi điều khiển sau khi dữ liệu nhập vào đã được xử lý. Khối này bao gồm các thành phần phản hồi âm thanh, hiển thị trạng thái và cơ cấu chấp hành vật lý.

- Servo Motor (Cơ cấu chấp hành)

Servo motor đóng vai trò là chốt khóa điện tử của hệ thống.

- Kết nối: Được điều khiển thông qua chân RC2 của vi điều khiển.

- Nguyên lý:

Để điều khiển Servo quay chính xác một góc 90° như trong mô phỏng, hệ thống sử dụng phương pháp điều chế độ rộng xung (PWM) phần mềm. Mối quan hệ giữa góc quay mong muốn và độ rộng xung được xác định theo công thức đặc tính:

Thigh = Tmin +θθmax×(Tmax-Tmin)

Trong đó:

- Thigh  : Độ rộng xung mức cao cần tạo ra (ms).

- Tmin: Độ rộng xung ứng với góc 0°, là điểm mốc bắt đầu của hành trình quay.

- θ : Góc quay thực tế của trục Servo.

- θmax : Phạm vi góc quay tối đa của Servo (thường là 180°).

- Tmax : Độ rộng xung ứng với góc tối đa 180° (thường là 2.5 ms  ).

Dựa trên công thức này, hệ thống thực hiện điều khiển cơ cấu chấp hành thông qua việc thay đổi trực tiếp độ rộng xung trong mã nguồn:

- Khi nhập đúng mật mã: Hàm do_action(ACTION_SERVO_OPEN) được kích hoạt, gửi chuỗi xung cao có độ dài 2050 μs (tương đương 2.05 ms). Theo đặc tính tuyến tính của Servo, sự gia tăng độ rộng xung này tạo ra một lực đẩy đủ lớn để quay trục Servo từ vị trí mặc định đến góc 90°, giúp rút chốt và mở khóa cửa một cách dứt khoát.

- Khi khóa cửa hoặc đưa về trạng thái chờ: Hàm do_action(ACTION_SERVO_CLOSE) sẽ gửi chuỗi xung 1496 μs (tương đương 1.496 ms). Giá trị này xấp xỉ mức trung tính chuẩn (1.5 ms), đóng vai trò là điểm mốc 0° của hệ thống khóa, giúp đưa cánh tay Servo về vị trí ban đầu để đóng chốt an toàn.

Việc thiết lập các giá trị độ rộng xung chính xác đến từng micro giây trong code không chỉ đảm bảo góc quay đạt đúng 90° như kết quả mô phỏng trên Proteus mà còn giúp duy trì sự ổn định của chốt khóa, tránh các hiện tượng rung lắc (jitter) thường gặp ở các hệ thống điều khiển servo kém chính xác.

- Còi báo (Buzzer)

Buzzer đóng vai trò là hệ thống phản hồi âm thanh , giúp người dùng nhận biết các tương tác và trạng thái của khóa mà không cần nhìn vào đèn báo.

- Kết nối phần cứng (Hardware):

  - Buzzer được kết nối với chân RC1 của vi điều khiển PIC16F887.

  - Theo sơ đồ, chân này điều khiển trực tiếp Buzzer thông qua một điện trở hạn dòng R3 (1kΩ). Khi chân RC1 xuất mức cao (Logic 1), dòng điện chạy qua còi tạo ra âm thanh.

- Phân tích mã nguồn và Ý tưởng (Code & Ideas): Toàn bộ âm thanh được quản lý tập trung qua hàm do_action(). Ý tưởng chủ đạo là thay đổi thời gian duy trì (duration) và số lần lặp (repetition) của mức logic cao để tạo ra các "ngôn ngữ âm thanh" riêng biệt:

  - Phản hồi tương tác: Các hành động như ACTION_KEY_TICK (5ms) hoặc ACTION_DELETE_TICK (15ms) sử dụng xung cực ngắn để tạo tiếng "tách" nhẹ, mô phỏng phản hồi cơ khí khi nhấn phím.

  - Thông báo trạng thái: ACTION_SUCCESS_BEEP tạo ra 2 tiếng bíp ngắn liên tiếp (40ms On - 40ms Off), mang lại cảm giác dễ chịu khi mở khóa thành công. Ngược lại, ACTION_ERROR_BEEP sử dụng 2 hồi chuông dài (400ms) để cảnh báo lỗi.

  - Cảnh báo nguy hiểm: ACTION_ALARM_CHIRP sử dụng vòng lặp for để tạo ra chuỗi âm thanh dồn dập (80ms On - 40ms Off). Khi kết hợp với trạng thái STATE_ALARM, nó tạo ra âm thanh báo động liên tục, gây sự chú ý mạnh mẽ khi có xâm nhập trái phép.

- Hệ thống LED chỉ thị

Hệ thống LED cung cấp tín hiệu thị giác , cho phép người dùng xác định nhanh chóng tình trạng an ninh của cửa từ xa.

- Kết nối phần cứng (Hardware):

  - LED xanh (Green): Kết nối với chân RB1 qua điện trở hạn dòng R9.

  - LED đỏ (Red): Kết nối với chân RB2 qua điện trở hạn dòng R8.

  - Cả hai LED đều được cấu hình ở chế độ Active High (Sáng khi chân vi điều khiển xuất mức cao).

- Phân tích mã nguồn và Ý tưởng (Code & Ideas): Mã nguồn sử dụng LED để đại diện cho hai trạng thái đối lập của hệ thống an toàn:

  - LED xanh - Trạng thái an toàn: Được điều khiển bởi macro GREEN_ON/GREEN_OFF. LED xanh chỉ sáng duy nhất khi hệ thống chuyển sang STATE_UNLOCKED hoặc nháy sáng trong hàm ngắt ext_isr. Ý tưởng là tạo sự an tâm và thông báo cửa đã sẵn sàng để mở.

  - LED đỏ - Trạng thái cảnh báo: Được điều khiển bởi macro RED_ON/RED_OFF.

    - Trong trạng thái STATE_TYPING, nếu người dùng nhập quá số ký tự hoặc nhập sai mã, LED đỏ sẽ sáng kết hợp với tiếng bíp lỗi để cảnh báo tức thì.

    - Đặc biệt, trong STATE_ALARM, LED đỏ được đặt trong vòng lặp cùng với còi báo động: RED_ON; do_action(ACTION_ALARM_CHIRP); RED_OFF;. Việc nhấp nháy LED đỏ đồng bộ với âm thanh tạo ra hiệu ứng báo động khẩn cấp giống như các hệ thống an ninh chuyên nghiệp.

    - Phân tích nguyên lý hoạt động tổng quát

Hệ thống được thiết kế theo kiến trúc điều khiển tập trung, sử dụng vi điều khiển PIC16F887 làm bộ não để quản lý các khối chức năng thông qua Máy trạng thái hữu hạn (FSM):

- Khối nhập liệu: Sử dụng bàn phím ma trận 3x4. Các chân cột (D0-D3) được quét mức cao, trong khi các chân hàng (D4-D6) được nối với dàn điện trở Pull-down (R3, R4, R5). Kỹ thuật Edge Detection được áp dụng để đảm bảo mỗi lần nhấn phím chỉ được ghi nhận một lần duy nhất, tránh hiện tượng rung phím hoặc lặp lệnh.

- Khối xử lý trung tâm: Hệ thống vận hành dựa trên mô hình máy trạng thái hữu hạn (FSM), trong đó mọi hoạt động đều xoay quanh việc chuyển đổi giữa bốn trạng thái logic chính để đảm bảo tính an toàn và minh bạch. Bắt đầu từ STATE_IDLE (Trạng thái chờ), vi điều khiển duy trì mức tiêu thụ năng lượng thấp và sẵn sàng nhận tín hiệu; ngay khi phím số đầu tiên được nhấn, hệ thống chuyển sang STATE_TYPING (Trạng thái nhập liệu), nơi nó kích hoạt bộ đếm thời gian thực để tự động hủy bỏ phiên làm việc nếu người dùng bỏ dở giữa chừng. Trái tim của sự an ninh nằm ở bước chuyển tiếp: nếu mật mã so khớp thành công, hệ thống tiến vào STATE_UNLOCKED (Trạng thái mở khóa) để điều khiển Servo giải phóng chốt cửa, nhưng nếu số lần nhập sai vượt ngưỡng cho phép, hệ thống sẽ lập tức rơi vào STATE_ALARM (Trạng thái báo động) để khóa toàn bộ chức năng và kích hoạt còi hú khẩn cấp. Toàn bộ chu trình này được giám sát bởi một cơ chế ngắt cứng có quyền ưu tiên cao nhất, cho phép "bẻ gãy" mọi trạng thái hiện tại để cưỡng bức hệ thống quay về mức an toàn ban đầu, tạo nên một hành lang bảo mật vừa linh hoạt về phần mềm, vừa vững chắc về phần cứng.

- Khối đầu ra và Phản hồi: Để tối ưu hóa việc quản lý thiết bị, hệ thống sử dụng một lớp trừu tượng (hàm do_action) để điều khiển:

  - Servo Motor (RC2): Nhận xung PWM phần mềm để xoay góc 90° (mở khóa) hoặc về 0° (đóng khóa).

  - Buzzer (RC1) & Hệ thống LED (RB1, RB2): Phát tín hiệu âm thanh và ánh sáng tương ứng với từng trạng thái (thành công, báo động, hoặc chờ).

    - Tính toán và lựa chọn linh kiện

Dựa trên sơ đồ thiết kế thực tế, các linh kiện được lựa chọn theo các tính toán kỹ thuật sau:

- Hệ thống dao động: Thạch anh 20 MHz cùng cặp tụ 33 pF tạo ra xung nhịp ổn định cao. Tần số này cực kỳ quan trọng để đảm bảo độ chính xác cho các hàm delay_us(2050) và delay_us(1496), giúp Servo Motor hoạt động đúng góc quay mà không bị rung giật.

- Điện trở kéo lên (Pull-up) cho nút nhấn:

  - R7 (10 kΩ) nối vào chân MCLR: Giữ vi điều khiển không bị reset ngẫu nhiên do nhiễu điện từ.

  - R1 (1 kΩ) nối vào chân RB0: Đây là điện trở kéo lên cho nút nhấn Ngắt ngoài. Khi không nhấn, RB0 nhận mức cao (5V); khi nhấn, RB0 nối xuống đất (mức 0). Điều này khớp với thiết lập ngắt cạnh xuống hoặc cạnh lên trong code để nhận diện lệnh Reset khẩn cấp.

- Điện trở hạn dòng cho LED (R8, R9): Sử dụng giá trị 470 Ω.

  - Dòng qua LED: I=5V-2V470Ω≈6.3mA.

  - Mức dòng này cao hơn so với điện trở nội 20kΩ, giúp LED xanh và đỏ sáng rõ nét hơn trong môi trường mô phỏng và thực tế, nhưng vẫn nằm trong ngưỡng an toàn của chân PIC (< 25mA).

- Dàn điện trở Pull-down cho Keypad (R3, R4, R5): Sử dụng giá trị 1 kΩ. Việc chọn giá trị 1kΩ thay vì 10kΩ giúp dòng điện khi quét phím mạnh hơn, tăng khả năng chống nhiễu cho các đường dây dài nối từ bàn phím đến vi điều khiển.

- Buzzer và Servo: Lựa chọn loại hoạt động tại mức áp 5V, giúp tận dụng trực tiếp nguồn cấp của vi điều khiển, đơn giản hóa mạch nguồn và giảm kích thước hệ thống.

Sơ đồ nguyên lý được thiết kế đơn giản, tối ưu chi phí, dễ lắp ráp trên breadboard hoặc chế tạo PCB, đồng thời đảm bảo tính ổn định và an toàn cho vi điều khiển.

  - Thiết kế PCB layout và chế tạo PCB

  - Thiết kế giải thuật

    - Mô tả các trạng thái hệ thống (State Machine Description)

Để hệ thống khóa mã số hoạt động ổn định và đáp ứng đúng với các thao tác của người dùng, giải thuật điều khiển được thiết kế dựa trên mô hình máy trạng thái hữu hạn. Phương pháp này chia toàn bộ quá trình hoạt động của vi điều khiển thành các trạng thái vận hành cụ thể và hoàn toàn độc lập với nhau. Tại bất kỳ thời điểm nào, hệ thống chỉ duy trì ở một trạng thái duy nhất. Việc luân chuyển giữa các trạng thái được định tuyến và kiểm soát chặt chẽ bởi các điều kiện đầu vào như: tín hiệu nhấn phím, thời gian chờ, hoặc số lỗi vượt ngưỡng cho phép. Cụ thể, cơ chế xử lý của từng trạng thái được phân tích chi tiết như sau:

      - Phân tích Trạng thái: STATE_IDLE (Trạng thái Nghỉ)

Trạng thái này đóng vai trò là "lớp giáp bảo vệ nền" của hệ thống. Nó duy trì trạng thái khóa an toàn và liên tục giám sát để phát hiện thời điểm người dùng bắt đầu một phiên giao tiếp mới.

- Cơ chế xử lý (Processing Mechanism: Code-Level Walkthrough)

Khi hệ thống ở trong case STATE_IDLE, vòng lặp chính sẽ thực thi logic kiểm tra cực kỳ nghiêm ngặt. Nó không làm gì cả cho đến khi thỏa mãn đúng một điều kiện duy nhất:

- Logic Lọc sự kiện (Strict Event Filtering): Lệnh if (key_pressed && (key >= '0' && key <= '9')) hoạt động như một bộ lọc hai lớp:

  - Lớp 1 (key_pressed): Đảm bảo người dùng thực sự đã nhấn xuống một phím mới (chống nhiễu do giữ đè phím).

  - Lớp 2 (key >= '0' && key <= '9'): Hệ thống chỉ phản ứng với các phím số. Nếu người dùng nhấn các phím chức năng (như *, #) trong lúc này, hệ thống sẽ hoàn toàn phớt lờ, chặn đứng các thao tác rác.

- Logic Khởi tạo phiên làm việc (Session Initialization): Ngay khi bộ lọc trên trả về True (người dùng bấm phím số đầu tiên), hệ thống lập tức "thức giấc" và thực thi chuỗi 3 lệnh thiết lập để chuyển giao trạng thái:

  - current_state = STATE_TYPING;: Đổi vô lăng điều hướng, ép hệ thống nhảy sang trạng thái Nhập liệu ở chu kỳ quét tiếp theo.

  - inactivity_timer = 0;: Khởi động lại (Reset) bộ đếm thời gian. Đây là bước chuẩn bị sống còn để hệ thống bắt đầu tính giờ cho mốc timeout 5 giây của STATE_TYPING.

  - entered[idx++] = key;: Thu thập ngay lập tức ký tự số vừa nhấn vào mảng nhớ entered tại vị trí 0, đồng thời đẩy con trỏ idx lên 1 để sẵn sàng đón phím tiếp theo.

- Tín hiệu đầu ra (Active Output Signals)

Vì IDLE là trạng thái nghỉ ngơi tĩnh lặng (LED tắt, Servo đóng chặt đã được cấu hình từ trước bởi hàm go_to_idle()), tín hiệu đầu ra chủ động duy nhất phát sinh ở đây nằm ở khoảnh khắc hệ thống nhận lệnh chuyển trạng thái:

- Tín hiệu Phản hồi Thính giác :

  - Tiếng "Tíc" khởi động: Lệnh do_action(ACTION_KEY_TICK); được gọi ngay sau khi ghi nhận phím số đầu tiên. Nó kích hoạt một tiếng bíp cực ngắn (5ms). Âm thanh này đóng vai trò như một "phản hồi đánh thức", báo hiệu cho người dùng biết hệ thống đã thoát khỏi trạng thái ngủ và mã số đầu tiên đã được ghi nhận thành công.

      - Phân tích Trạng thái: STATE_TYPING (Nhập liệu)

Trạng thái này đóng vai trò là cầu nối giữa người dùng và hệ thống, nơi dữ liệu thô được chuyển hóa thành thông tin xác thực.

1. Cơ chế xử lý (Processing Mechanism: Code-Level Walkthrough)

Khi hệ thống bước vào case STATE_TYPING:, nó thực thi tuần tự các logic sau trong mỗi chu kỳ vòng lặp chính (mỗi 10ms):

- Logic Quản lý Thời gian thực (Real-time Timeout Logic): Mọi hoạt động nhập liệu đều bị chi phối bởi một bộ đếm ngược. Nó được thiết kế qua 3 dòng lệnh liên tiếp:

  - update_inactivity_timer(): Chạy vô điều kiện để cộng dồn biến đếm thời gian.

  - check_typing_timeout(): Ngay lập tức kiểm tra xem biến đếm đã chạm mốc 5000 (5 giây) chưa. Nếu có, hàm này cưỡng bức hệ thống tự hủy phiên bằng lệnh go_to_idle().

  - if (key_pressed) { inactivity_timer = 0; }: Nếu phát hiện sự kiện phím nhấn, hệ thống ưu tiên "gia hạn" sự sống cho phiên làm việc bằng cách ép biến đếm về 0 trước khi làm bất cứ việc gì khác.

- Logic Nạp đệm an toàn (Safe Buffering): Sau khi reset thời gian, phím bấm được đưa vào hàm process_key_in_typing(key). Tại đây, nếu hệ thống nhận diện phím là số (key >= '0' && key <= '9'), nó sẽ đối chiếu với giới hạn mảng:

  - if (idx < PASS_LEN): Đây chính là chốt chặn an toàn (Boundary check).

  - Chỉ khi điều kiện trên thỏa mãn, lệnh entered[idx++] = key mới được thực thi để lưu ký tự vào RAM và tịnh tiến con trỏ idx. Nếu vượt quá PASS_LEN, nó rẽ nhánh sang lệnh bật RED_ON (báo lỗi) và từ chối lưu.

- Logic Phân luồng Lệnh chức năng (Command Routing): Nếu phím bấm không phải là số, hàm process_key_in_typing sử dụng chuỗi else if để điều hướng xử lý:

  - Lệnh Xóa (key == '*'): Thực hiện lùi con trỏ idx-- nếu idx > 0 (ngược lại, đẩy về trạng thái STATE_IDLE) và gán entered[idx] = 0. Thao tác này xóa sạch "dấu vết" của ký tự vừa nhập trong bộ đệm.

  - Lệnh Hủy (key == '*'): Gọi trực tiếp go_to_idle() để người dùng có thể chủ động thoát phiên làm việc ngay lập tức mà không cần đợi timeout 5 giây.

  - Lệnh Xác nhận (key == '#'): Điểm chốt hạ của trạng thái. Nó gọi hàm password_match(). Kết quả của hàm này sẽ quyết định việc gán current_state = STATE_UNLOCKED (Thành công) hay tăng biến wrong_attempts++ (Thất bại). Nếu wrong_attempts >= MAX_WRONG (= 3), thì current_state sẽ được gán với STATE_ALARM.

2. Tín hiệu đầu ra (Output Signals)

- Tín hiệu Phản hồi Thị giác :

  - Chớp đỏ báo lỗi (LED Đỏ): Khi người dùng nhập quá giới hạn mảng (idx >= PASS_LEN) hoặc nhập sai mật khẩu, chuỗi lệnh RED_ON; do_action(ACTION_ERROR_BEEP); RED_OFF; được thực thi. Chân PIN_B2 được kéo lên mức cao (High) trong lúc còi kêu, tạo hiệu ứng chớp đỏ báo hiệu hệ thống từ chối thao tác.

- Tín hiệu Phản hồi Thính giác : Mọi âm thanh tương tác đều được module hóa qua hàm do_action() để băm xung cho chân PIN_C1 (BUZZER):

  - Tiếng "Tíc" nhập phím: Gọi lệnh ACTION_KEY_TICK (delay_ms(5)). Kích hoạt một tiếng bíp cực ngắn để xác nhận hệ thống đã nạp thành công 1 phím số vào mảng.

  - Tiếng "Tíc" xóa phím: Gọi lệnh ACTION_DELETE_TICK (delay_ms(15)). Tiếng bíp dài hơn gấp 3 lần giúp người dùng phân biệt bằng tai giữa thao tác nhập và thao tác lùi/xóa.

  - Âm báo lỗi (Error Beep): Gọi lệnh ACTION_ERROR_BEEP (chuỗi xung kêu 400ms, tắt 200ms). Kích hoạt khi xảy ra lỗi nghiêm trọng: tràn bộ đệm, nhập sai mật khẩu, phím hủy * được nhấn, hoặc hết thời gian timeout 5 giây.

      - Phân tích Trạng thái: STATE_UNLOCKED (Mở khóa)

Trạng thái này quản lý khoảng thời gian người dùng được cấp quyền truy cập. Nó tập trung vào việc tự động hóa an toàn (đóng cửa tự động) và cho phép người dùng tương tác để kéo dài hoặc kết thúc sớm phiên mở cửa.

1. Cơ chế xử lý (Processing Mechanism: Code-Level Walkthrough)

Khi hệ thống bước vào case STATE_UNLOCKED:, vòng lặp chính thực thi tuần tự các logic sau:

- Logic Quản lý Thời gian thực và Tự động hóa (Real-time Timeout & Automation Logic): Mọi hoạt động duy trì cửa mở đều bị giới hạn bởi bộ đếm thời gian, thiết kế qua 2 lệnh:

  - update_inactivity_timer(): Chạy vô điều kiện để cộng dồn biến đếm thời gian (mỗi 10ms).

  - check_unlocked_timeout(): Thực hiện phân tầng kiểm tra thời gian:

    - Mốc 12 giây (>= 12000): Kiểm tra thêm cờ !reminder_sent. Nếu thỏa mãn, hệ thống phát cảnh báo và gán reminder_sent = 1. Cờ này là chốt chặn để đảm bảo tiếng bíp nhắc nhở chỉ kêu đúng một lần, không bị lặp lại liên tục trong 3 giây cuối.

    - Mốc 15 giây (>= 15000): Giới hạn tối đa. Hệ thống cưỡng bức thu hồi quyền truy cập bằng cách gọi go_to_idle() và phát âm báo chốt cửa.

- Logic Xử lý Lệnh tương tác (Interactive Command Logic): Nếu người dùng có thao tác phím (if (key_pressed)), dữ liệu được đẩy vào hàm process_key_in_unlocked(key) để phân luồng:

  - Lệnh Gia hạn (key == '#'): Hệ thống ưu tiên sự tiện lợi bằng cách ép inactivity_timer = 0. Thao tác này "tua ngược" thời gian, cho phép cửa tiếp tục mở thêm 15 giây nữa.

  - Lệnh Đóng chủ động (key == '*'): Gọi ngay lập tức go_to_idle() để người dùng có thể khóa cửa an toàn và rời đi mà không cần đứng đợi hết 15 giây.

  - Bắt lỗi : Bất kỳ phím nào khác (số, dấu #, *) đều bị rẽ vào nhánh else, hệ thống phớt lờ lệnh và trả về âm thanh báo lỗi.

2. Tín hiệu đầu ra (Active Output Signals)

Trong trạng thái này, đèn Xanh và Servo mở đã được cố định từ trước. Các tín hiệu chủ động phát sinh thêm hoàn toàn tập trung vào Tín hiệu Phản hồi Thính giác  qua chân PIN_C1:

- Tiếng bíp nhắc nhở (Reminder Chirp): Kích hoạt khi hàm check_unlocked_timeout chạm mốc 12 giây. Nó gọi lệnh ACTION_REMINDER_CHIRP (2 tiếng chíp cực ngắn và thanh). Đây là tín hiệu "Cảnh báo sớm" để người dùng biết cửa sắp đóng.

- Tiếng bíp gia hạn (Success Beep): Kích hoạt khi nhấn phím #. Nó gọi lệnh ACTION_SUCCESS_BEEP (3 tiếng bíp ngắt quãng). Âm thanh này xác nhận hệ thống đã nhận lệnh và reset thời gian mở cửa thành công.

- Tiếng bíp đóng cửa (Ready Beep): Kích hoạt khi hết hạn 15 giây hoặc khi nhấn phím *. Nó gọi lệnh ACTION_READY_BEEP (2 tiếng bíp trầm). Nó thông báo hệ thống đã đóng chốt Servo thành công và chuyển về trạng thái sẵn sàng bảo vệ (IDLE).

- Âm báo lỗi (Error Beep): Kích hoạt khi người dùng nhấn sai phím (ví dụ cố tình nhập số) lúc cửa đang mở. Nó gọi ACTION_ERROR_BEEP để nhắc nhở rằng bàn phím lúc này chỉ nhận lệnh * hoặc #.

      - Phân tích Trạng thái: STATE_ALARM (Báo động)

Trạng thái này là tuyến phòng thủ cuối cùng của hệ thống, được kích hoạt khi phát hiện có sự xâm nhập trái phép (nhập sai mật khẩu quá 3 lần). Nó đóng băng mọi hoạt động giao tiếp thông thường để tập trung vào việc phát tín hiệu cảnh báo.

1. Cơ chế xử lý (Processing Mechanism: Code-Level Walkthrough)

Khi hệ thống bước vào case STATE_ALARM:, nó vứt bỏ hoàn toàn việc quét bàn phím và rơi vào trạng thái "phong tỏa" với các logic sau:

- Logic Phong tỏa Hệ thống (System Blocking Logic):

  - Lệnh for(int i = 0; i < 15; i++) tạo ra một vòng lặp chạy liên tục 15 chu kỳ.

  - Trong suốt thời gian vòng lặp này thực thi (kéo dài khoảng mười mấy giây do các hàm delay bên trong còi báo), vi điều khiển bị "giam" tại đây. Mọi sự kiện phím bấm từ hàm scan_matrix() ở ngoài vòng lặp chính đều bị vô hiệu hóa hoàn toàn, kẻ gian không thể can thiệp bằng bàn phím.

- Logic Phục hồi Tự động (Auto-Recovery Logic):

  - Ngay sau khi vòng lặp for chạy đủ 15 lần và kết thúc, hệ thống tự động thực thi chuỗi lệnh ân xá:

  - wrong_attempts = 0;: Đưa bộ đếm lỗi về 0, cho phép người dùng có lại 3 cơ hội nhập mật khẩu.

  - go_to_idle();: Lập tức dọn dẹp hệ thống, tắt đèn báo động và đưa khóa về trạng thái chờ bình thường.

- Logic Thoát Khẩn cấp (Emergency Override Logic - Interrupt):

  - Mặc dù vòng lặp for đóng băng hệ thống, nhưng lớp phần cứng được trang bị một hàm ngắt ngoài #int_ext void ext_isr(void).

  - Dù code đang kẹt ở chu kỳ thứ mấy của báo động, nếu chân ngắt (PIN_B0) nhận được tín hiệu (có thể từ nút reset ẩn bên trong nhà), nó sẽ chém đứt vòng lặp for, nhảy ngay vào hàm ngắt để reset wrong_attempts = 0 và gọi go_to_idle(), cưỡng bức hệ thống im lặng ngay lập tức.

2. Tín hiệu đầu ra (Active Output Signals)

Trạng thái này kích hoạt tối đa các tín hiệu cảnh báo cả về thị giác và thính giác để thu hút sự chú ý. Tín hiệu được băm xen kẽ nhau trong mỗi chu kỳ của vòng lặp for:

- Tín hiệu Phản hồi Thị giác :

  - Chớp nháy LED Đỏ liên tục: Thực thi qua chuỗi lệnh RED_ON; ... RED_OFF; .... Thay vì chớp 1 lần như báo lỗi thông thường, đèn LED Đỏ được đồng bộ hóa với tiếng còi, bật sáng khi chuỗi âm báo động đầu tiên vang lên và tắt đi khi chuỗi âm báo động thứ hai vang lên. Quá trình này lặp lại 15 lần tạo ra hiệu ứng đèn nhấp nháy liên hồi, chói mắt.

- Tín hiệu Phản hồi Thính giác:

  - Còi hú báo động: Gọi lệnh do_action(ACTION_ALARM_CHIRP) tới 2 lần trong mỗi chu kỳ i.

  - Bản thân hàm ACTION_ALARM_CHIRP lại chứa một vòng lặp nhỏ for(int j=0; j<6; j++) với tần số băm xung rất gắt (80ms On, 40ms Off). Sự cộng hưởng của các vòng lặp này biến chân PIN_C1 thành một còi hụ tần số cao, kéo dài và cực kỳ chói tai, mô phỏng chính xác âm thanh của các hệ thống chống trộm chuyên nghiệp.

### Kịch bản Kiểm thử Hệ thống thực tế (Hardware Testbench)

Để chứng minh các phân tích logic mã nguồn ở trên hoàn toàn khớp với thực tế hoạt động của vi điều khiển, hệ thống cần được đánh giá thông qua một kịch bản kiểm thử (Testbench) trực tiếp trên phần cứng.

Mục tiêu của Testbench này không chỉ nhằm xác nhận các luồng hoạt động lý tưởng (Happy Path - như nhập đúng mã và mở cửa), mà trọng tâm là kiểm chứng độ tin cậy của hệ thống trước các tình huống ngoại lệ (Edge Cases). Các tình huống này bao gồm: thao tác nhập rác, cố tình gây tràn bộ đệm, bỏ dở phiên giao dịch, hoặc các hành vi có dấu hiệu xâm nhập trái phép.

Bảng kiểm thử dưới đây được thiết kế đối ứng 1-1 với các rẽ nhánh logic trong mã nguồn (Timeout, Boundary Check, Command Routing). Nó đóng vai trò như một bộ tiêu chuẩn nghiệm thu, cho phép quan sát viên đối chiếu trực tiếp giữa thao tác vật lý của người dùng (Input) và các phản hồi tương ứng của phần cứng (Expected Output) ngay trong thời gian thực.

| Mã Test | Mục tiêu Kiểm thử (Target) | Thao tác trên mạch (Input) | Phản hồi phần cứng dự kiến (Expected Output) | Kết quả / Chuyển trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TB-01 | Lọc phím rác tại IDLE | Ở trạng thái chờ, nhấn liên tục các phím chức năng *, #. | Không có phản hồi. Không kêu, không sáng đèn. | Vẫn ở STATE_IDLE. |
| TB-02 | Đánh thức & Nhập số | Nhấn phím số đầu tiên (VD: 1). | Còi kêu bíp cực ngắn (5ms). | Chuyển sang STATE_TYPING. |
| TB-03 | Phân biệt thao tác Xóa | Nhấn tiếp phím 2. Sau đó nhấn phím * (Xóa lùi 1 ký tự). | Phím 2: Bíp cực ngắn (5ms).<br>Phím *: Bíp dài hơn (15ms). | Vẫn ở STATE_TYPING (Con trỏ lùi lại 1 vị trí). |
| TB-04 | Timeout 5s (Tự hủy phiên) | Bấm phím 1, sau đó buông tay và đợi quá 5 giây. | Còi kêu báo lỗi dồn dập (400ms On/ 200ms Off). Đèn LED Đỏ chớp. | Bị ép về STATE_IDLE. |
| TB-05 | Chặn tràn bộ đệm | Cố tình nhập quá số lượng ký tự cho phép (idx >= PASS_LEN). | Vừa chạm ngưỡng, còi báo lỗi kêu (400ms/200ms), LED Đỏ chớp. Phím bấm không được lưu. | Vẫn ở STATE_TYPING (Không bị crash). |
| TB-06 | Hủy chủ động | Nhấn phím * khi chưa nhập số nào, hoặc nhấn * liên tục để xóa lùi đến hết số đang nhập dở. | Còi kêu báo lỗi bíp dài, xóa toàn bộ dữ liệu đang nhập. | Trở về ngay STATE_IDLE. |
| TB-07 | Nhập đúng & Mở cửa | Nhập đúng mật khẩu → Nhấn #. | Bíp báo thành công. LED Xanh sáng. Chốt Servo quay mở. | Chuyển sang STATE_UNLOCKED. |
| TB-08 | Cảnh báo sớm 12s | Cửa đang mở, đứng đợi 12 giây không thao tác. | Còi phát 2 tiếng chíp cực ngắn và thanh (Nhắc nhở sắp đóng cửa). | Vẫn ở STATE_UNLOCKED. |
| TB-09 | Tự động đóng 15s | Sau cảnh báo 12s, đợi thêm 3 giây nữa (Tổng 15s). | Phát 2 tiếng bíp trầm. Servo quay đóng cửa. LED Xanh tắt. | Thu hồi quyền, về STATE_IDLE. |
| TB-10 | Gia hạn thời gian mở | Tại giây thứ 10 lúc cửa đang mở, nhấn phím #. | Phát tiếng bíp báo thành công. Bộ đếm được reset (Cửa tiếp tục mở thêm 15s nữa). | Vẫn ở STATE_UNLOCKED. |
| TB-11 | Đóng cửa chủ động | Cửa đang mở, nhấn phím *. | Phát 2 tiếng bíp trầm báo trạng thái sẵn sàng. Cửa đóng ngay lập tức. | Về ngay STATE_IDLE. |
| TB-12 | Kích hoạt Báo động | Tại IDLE, nhập sai mật khẩu → Nhấn # liên tiếp 3 lần. | Lần 1 & 2: Bíp lỗi, Đỏ chớp.<br>Lần 3: Còi hụ chói tai liên tục, LED Đỏ chớp liên hồi. Bàn phím liệt hoàn toàn. | Bị giam tại STATE_ALARM trong ~15s. Sau đó tự reset về IDLE. |
| TB-13 | Ngắt khẩn cấp (Interrupt) | Làm lại TB-12 để còi hụ. Đang hụ, nhấn nút cứng ở chân ngắt (PIN_B0). | Còi tắt phụp và LED Đỏ tắt, LED Xanh chớp nhẹ ngay lập tức (Không cần đợi hết 15s). | Bị cưỡng bức về STATE_IDLE. |

# CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ THỰC HIỆN VÀ KẾT LUẬN

## Kết quả thực hiện

    - Lập trình hệ thống

    - Kết quả mô phỏng

STATE_IDLE, STATE_TYPING, STATE_ALARM, STATE_UNLOCKED

    - Kết quả thực nghiệm

  - Kết luận và hướng phát triển

# TÀI LIỆU THAM KHẢO